## Załącznik Nr 2.2 do SIWZ

## Formularz wymaganych warunków technicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa mikroskopów dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w ramach konkursu MZ „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2019” w podziale na części, znak sprawy DZP.262.153.2019,

Część 2: Dostawa mikroskopów do badań biologicznych;

oferujemy dostawę fabrycznie nowych urządzeń wskazanych, z wyszczególnieniem w poniższej tabeli wraz z  instalacją i instruktażem w zakresie obsługi, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy.

| Mikroskop do badań biologicznych, sztuk 2 Producent (marka) …………………………………………………………………………………………..………………………..…… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………………………….……………..……..………...… (Należy podać) Numer katalogowy ………………………………………………………………………………………………….…(Należy podać jeżeli dotyczy) Kraj pochodzenia...…………………………………………………………………………………………………………………………..(Należy podać) Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019r. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | ## Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Wymagana funkcjonalność, min. graniczna wartość parametru | Należy podać właściwą odpowiedź Tak / Nie i/ lub oferowane wartości |
|  | Oświetlacz | -wbudowany w statyw, -LED, -z płynną regulacją natężenia oświetlenia -czas pracy oświetlenia powyżej 50 000 godzin, - zawierający jedną matrycę powyżej dwustu mikrosoczewek wieloogniskujących, zapewniających 100% równo oświetlonego całego pola widzenia | Tak / Nie |
|  | Regulacja natężenia oświetlenia | oddzielne pokrętło | Tak / Nie |
|  | Dostęp do diody LED | -od frontu statywu, -bez konieczności przekręcania statywu i stosowania narzędzi, - ustawianie oświetlenia wg zasady Kohlera | Tak / Nie |
|  | Okular | szerokokątne 10x, o polu widzenia min. 20 mm | Należy podać |
|  | Okular i nasadka okularowa | zawierające chemiczne środki antygrzybiczne | Tak / Nie |
|  | Obiektywy | - klasy plan achromat, o dużych odległościach roboczych i długości powyżej 50mm; - 10x/0.25, odległość robocza minimum 10,5 mm - 40x/0.65, odległość robocza minimum 0,56 mm - 100x/1.25, odległość robocza minimum 0,20 mm | Tak / Nie |
|  | Stolik | -krzyżowy prawostronny, -pokrętła x-y w jednej osi, - możliwość stosowania dwóch preparatów, -wymiana preparatu bez konieczności używania śrub ogniskowania mikro/makro | Tak / Nie |
|  |  | Parametr nie jest konieczny do spełnienia: mechanizm automatycznego powrotu do płaszczyzny ostrości widzenia preparatu | Tak / Nie Parametr punktowany Oo1 Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Miska obiektywowa | na min. 4 obiektywy | Tak / Nie |
|  | Ruch mikro / makro w jednej osi | wymagany | Tak / Nie |
|  | Kondensor Abbego | -z przysłoną aperturową, -z wyskalowanymi pozycjami dla danego obiektywu, - N.A. min.1,25, - z ruchem pionowym. | Tak / Nie |
|  | nasadka okularowa | Ergonomiczna, z fototubusem | Tak / Nie |
|  |  | - obracana o 360o, - obserwacja 100/0 i 0/100 | Tak / Nie |
|  |  | Kąt pochylenia okularów: stałe lub zmienne położenie wysokości okularów | Należy podać Parametr punktowany Oo2 zmienne położenie wysokości okularów – 10 pkt stałe położenie wysokości okularów – 0 pkt |
|  | Kabel zasilający | odłączalny | Tak / Nie |
| Wymagania ogólne |  |  |  |
|  | Oznakowanie CE dla oferowanego przedmiotu zamówienia | zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. nr 186 poz. 1252) | Tak / Nie |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej razem z dostawą | wymagane | Tak / Nie |

….…………………………..…  		 		                              ………...............................................

/miejscowość, data/      			        			 /podpis osoby upoważnionej/